Thermoline

|  | Návod na použitie Zodpovedá direktíve 93/42 EWG, dodatok 1 |  |
| --- | --- | --- |

THERMOLINE slúži na izoláciu a ochranu dentínu za pomoci zapečatenia a vytvorenia ochrannej vrstvy.

Zloženie:

ethylacetát, nátriumfluorid, calciumfluorid, ester celulózy

Oblasti použitia:

THERMOLINE sa používa vtedy, keď spojenie so zubnou hmotou nieje dôležité alebo je neželané:

- ako ochrana dentínu / podložka pod všetky definitívne alebo provizórne výplňové materiály

- ako ochrana dentínu po preparácii, pred nasadením provizórnej alebo fixnej náhrady

- k prekrytiu podložiek

- ako ochranný lak pred účinkom leptadiel (sklovina/dentín)

- ako izolovací lak k zamedzeniu väzby dentálnych materiálov (napr. vonkajšia strana korunky, protéz atď.)

Spôsob použitia:

Kavitu, korunkový pahýľ atď., po preparácii vyčistiť a dôkladne  vysušiť (napr.: so SIKKO TIM).

Fľašku s THERMOLINE dôkladne pretrepať, suspendované častice musia byť v roztoku dobre rozmiestnené. Vo fľaštičke obsiahnutý priestor a kovové guľôčky uľahčujú pretrepanie.

THERMOLINE naneste po kvapkách najlepšie na PELE TIM alebo štetec a pretrite ošetrovanú, vysušenú plochu zuba alebo podložku. Osušte opatrne ale úplne vzduchom, následne naneste výplň alebo nasaďte prácu.

K izolácii vonkajších strán korunky, alebo protézy naneste THERMOLINE jeden až dva razy a nechajte zaschnúť alebo opatrne vysušte.

Upozornenia a ochranné opatrenia:

-	Dôležité! Všetky plochy pre spoj musia byť voľné od laku ( eventuálne mechanicky odstrániť, pozri obrázok). Čistenie a zošikmenie skloviny môže byť prevedené v jednom pracovnom kroku pri kompozitných výplniach , ak bol THERMOLINE nanesený predtým. ( Zapečatenie dentínu/ podložky  ako ochrana pred leptadlami).

- V blízkos          -  V blízkos ti pulpy by mala byť použitá ochrana pulpy ( napr.: CALCICUR,CALCIMOL)

# - Fľašu s THERMOLINE hneď po použití tesne uzavrieť. Skladujte pri izbovej teplote ( max. 230C ) a chráňte pred slnečným svetlom.

- Čerstvé fľaky od THERMOLINE môžete odstrániť s rozpúšťadlom ( aj k čisteniu nástrojov).

- THERMOLINE by mal vždy mať optimálnu konzistenciu. Zhustnuté materiály môžete zriediť rozpúšťadlom.

Dbajte pritom na optimálnu konzistenciu. ( Porovnajte s novou fľaškou. )

- Vata ako aplikačná pomôcka nie je vhodná, pretože zanecháva nitky v kavite.

- THERMOLINE obsahuje etylacetát, fluorid sodný, fluorid vápenatý, ester celulózy. Pri alergiách na tieto zložky nepoužívajte.

- Rozpúšťadlo je horľavé. THERMOLINE a rozpúšťadlo nepoužívajte v blízkosti ohňa.

Skladovanie a doba použitelnosti:

Skladovať pri izbovej teplote do 23 st.C., chrániť pred. slnkom. Doba použitelnosti je 36 mesiacov.

Spôsob dodávok: Thermoline

Set 3,9 g (cca. 300 aplikácií) a rozpúštadlo	Obj.č. 1027

Klinická fľaštička 7,8 g (cca. 600 aplikácií)	Obj.č. 1028

Rozpúšťadlo 10 ml fľaštička 	Obj.č. 1032

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 357 129 / 058