# Calcimol LC

|  | ## Pokyny pre použitie |  |
| --- | --- | --- |

Calcimol LC je svetlom tuhnúca, rentgénom viditeľná pasta s obsahom Ca (OH)2 na podložky a nepriame prekryté pulpy. Calcimol LC je možné priamo aplikovať a tvrdne pod halogénovým svetlom. Pracovná doba na položenie podložky je teda týmto skrátená. Calcimol LC sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami a vysokou izolačnou účinnosťou.

Oblasti použitia:

Na podložky a nepriame prekryté pulpy.

Druh a spôsob použitia:

Preparované dutiny dôkladne vyčistiť sprejom voda – vzduch a úplne vysušiť. Priamo pred aplikáciou potrebné množstvo Calcimolu LC naniesť na pracovné miesto. Priamemu osvetlenie lampou je treba zabrániť, pretože to vedie k tvrdnutiu materiálu. Calcimol LC aplikovať priamo aplikačnou striekačkou alebo guľovitým utesňovačom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 1 mm. Ak je potrebná hrubšia vrstva, musí sa Calcimol LC pokladať vo vrstvách, ktoré musia najprv vytvrdnúť pred položením ďalšej. Calcimol LC nanášať iba na dentín. Sklovina musí zostať čistá. Pri používaní v blízkosti pulpy sa odporúča použiť prípravok na ochranu pulpy (napr. Calcicur). Hneď po aplikácii Calcimolu LC je treba osvietiť halogénovou lampou, pričom je treba osvetľovať materiál z čo možnej najkratšej vzdialenosti. Aspoň 20 sek. nechať vytvrdnúť, keď osvetľujeme zo vzdialenosti 2 mm. Aspoň 30 sek. nechať vytvrdnúť, keď osvetľujeme zo vzdialenosti 5 mm. V žiadnom prípade nesmie byť polymerizačná doba kratšia ako 20 sek. Prípadné zvyšky materiálu na sklovine odstrániť veľmi dôkladne rotujúcim náradím (inštrumentom).

Doplňujúce informácie:

Pretože Calcimol LC má veľkú pevnosť, nie je možné prebytočný materiál z už položených podložie odstraňovať sondou. Pri tomto postupe  by totiž došlo k uvoľneniu celej podložky. Prebytky preto v tomto prípade opatrne odstrániť vŕtačkou. Skladovanie pri izbovej alebo nižšej teplote. Uchovávanie v chlade predlžuje životnosť materiálu. Pred použitím zahriať na izbovú teplotu. Pred opakovaným použitím injekcie nahradiť novú špičku (ihlu) pre priamu aplikáciu.

Sprievodné príznaky:

U pacientov, ktorí majú alergiou na deriváty metakrylových kyselín, sa neodporúča tento prípravok používať.

Odlišné vlastnosti pri použití s inými materiálmi:

Calcimol LC nepoužívať spoločne s preparátmi, ktoré obsahujú Eugenol, pretože tento bráni prichyteniu materiálu.

Obchodné formy:

balenie 2 x 5 g	Art.-Nr. 1047

náhradné doplnkové balenie 2 x 2 ml injekcie	Art.-Nr. 1307

ihly pre priamu aplikáciu, vrecká 100 ks	Art.-Nr. 2146

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v zubnom lekárstve. Čo sa týka použitia nami dodávaných prípravkov, sú naše slovné aj písomné pokyny, či naše rady dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovední výhradne sami. Ručíme samozrejme za akosť našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj podľa štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

VC 60 001047 SK 092 / 014

VC 60 001047 SK 092 / 014

# Calcimol LC

|  | ## Pokyny pre použitie |  |
| --- | --- | --- |

Calcimol LC je svetlom tuhnúca, rentgénom viditeľná pasta s obsahom Ca (OH)2 na podložky a nepriame prekryté pulpy. Calcimol LC je možné priamo aplikovať a tvrdne pod halogénovým svetlom. Pracovná doba na položenie podložky je teda týmto skrátená. Calcimol LC sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami a vysokou izolačnou účinnosťou.

Oblasti použitia:

Na podložky a nepriame prekryté pulpy.

Druh a spôsob použitia:

Preparované dutiny dôkladne vyčistiť sprejom voda – vzduch a úplne vysušiť. Priamo pred aplikáciou potrebné množstvo Calcimolu LC naniesť na pracovné miesto. Priamemu osvetlenie lampou je treba zabrániť, pretože to vedie k tvrdnutiu materiálu. Calcimol LC aplikovať priamo aplikačnou striekačkou alebo guľovitým utesňovačom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 1 mm. Ak je potrebná hrubšia vrstva, musí sa Calcimol LC pokladať vo vrstvách, ktoré musia najprv vytvrdnúť pred položením ďalšej. Calcimol LC nanášať iba na dentín. Sklovina musí zostať čistá. Pri používaní v blízkosti pulpy sa odporúča použiť prípravok na ochranu pulpy (napr. Calcicur). Hneď po aplikácii Calcimolu LC je treba osvietiť halogénovou lampou, pričom je treba osvetľovať materiál z čo možnej najkratšej vzdialenosti. Aspoň 20 sek. nechať vytvrdnúť, keď osvetľujeme zo vzdialenosti 2 mm. Aspoň 30 sek. nechať vytvrdnúť, keď osvetľujeme zo vzdialenosti 5 mm. V žiadnom prípade nesmie byť polymerizačná doba kratšia ako 20 sek. Prípadné zvyšky materiálu na sklovine odstrániť veľmi dôkladne rotujúcim náradím (inštrumentom).

Doplňujúce informácie:

Pretože Calcimol LC má veľkú pevnosť, nie je možné prebytočný materiál z už položených podložie odstraňovať sondou. Pri tomto postupe  by totiž došlo k uvoľneniu celej podložky. Prebytky preto v tomto prípade opatrne odstrániť vŕtačkou. Skladovanie pri izbovej alebo nižšej teplote. Uchovávanie v chlade predlžuje životnosť materiálu. Pred použitím zahriať na izbovú teplotu. Pred opakovaným použitím injekcie nahradiť novú špičku (ihlu) pre priamu aplikáciu.

Sprievodné príznaky:

U pacientov, ktorí majú alergiou na deriváty metakrylových kyselín, sa neodporúča tento prípravok používať.

Odlišné vlastnosti pri použití s inými materiálmi:

Calcimol LC nepoužívať spoločne s preparátmi, ktoré obsahujú Eugenol, pretože tento bráni prichyteniu materiálu.

Obchodné formy:

balenie 2 x 5 g	Art.-Nr. 1047

náhradné doplnkové balenie 2 x 2 ml injekcie	Art.-Nr. 1307

ihly pre priamu aplikáciu, vrecká 100 ks	Art.-Nr. 2146

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v zubnom lekárstve. Čo sa týka použitia nami dodávaných prípravkov, sú naše slovné aj písomné pokyny, či naše rady dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovední výhradne sami. Ručíme samozrejme za akosť našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj podľa štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.