Grandio®

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001800 CZ 044 / 024	Germany	www.voco.com

© by VOCO

|  | Svetlom tuhnúci nanohybridný výplňový materiál ###### Odpovedá EN 24049/ ISO 4049 |  |
| --- | --- | --- |

## Návod k použitie

Grandio® je svetlom tuhnúci výplňový materiál, ktorý kombinuje osvedčenú kompozitnú technológiu s inovatívnou nanotechnológiou. Rtg opákne Grandio® obsahuje 87 váh.% anorganických plnidiel (74 obj.%) v metakrylátovej matrix (BIS-GMA, TEGDMA) a tuhne halogénovým (modrým) svetlom. Grandio® sa používa so sklovinovo - dentínovým adhezívom.

Grandio® je dodávaný v praktických dávkovacích striekačkách a kapsulách na priamu aplikáciu.

Farby:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, I, OA2, OA3.5, BL

Oblasti použitia:

-	výplňové triedy I - V

-	opravy traumaticky poškodených frontálnych zubov

-	prekrytie zafarbených frontálnych zubov

-	korektúry formy a farby na zlepšenie estetiky

-	spojení a zblokovanie uvolnených zubov

-	opravy faziet

-	dostavby mliečnych zubov

-	dostavby korunkových pahýľov

-	kompozitné inleje

Spracovanie:

Príprava a výber farby:

Zuby na ošetrenie vyčistite bezfluoridovou pastou Klint. Označte okluzné kontaktné body (v distálnom úseku), minimálna separácia aproximálnych priestorov uľahčuje nasadenie matrice a vytvorenie kontaktného bodu.

Na určenie farby použite priloženú farebnú škálu a porovnajte ju s farbou vyčisteného, vlhkého zubu pred anestéziou, pri dennom svetle.

Vysušenie:

Zabezpečte suché pole. Doporučuje sa Kofferdam.

Preparácia kavity:

Zásadne sa má dodržať preparácia pre adhezívne techniky, to znamená minimálne invazívna. Vo frontálnom úseku okraje skloviny zošikmiť a v distálnom zaobliť. Bezkazové lézie v oblasti krčku zubu nie je treba preparovať. Tu stačí dôkladné očistenie. Následne kavitu očistite a vysušte.

Podložka:

V blízkosti pulpy by sa mala aplikovať kalcium hydroxidová podložka (Calcicur, Calcimol) prekrytá stabilným cementom. Výhodné sú skloionomérne cementy uvoľňujúce fluoridy 
(Aqua Ionobond).

Dentínové adhezívum:

Grandio® sa používa so sklovinodentínovým adhezívom. Môžu byť použité všetky svetlom tuhnúce adhezíva. Pracovný postup si prečítajte v priloženom letáku. Doporučuje sa použitie Solobond M pri total etch technike.

Aplikácia Grandio®:

Pred použitím ohrejte materiál na izbovú teplotu. Pri kavitách v aproximálnych priestoroch použite matricu. Aplikujte vybranú farbu Grandio®. Vhodným nástrojom adaptujte. Výplne hrubšie než 2 mm aplikujte po vrstvách a vytvrdzujte.

Tuhnutie svetlom:

Na svetelné vytvrdzovanie sú vhodné všetky bežné lampy. Výkon lámp by nemal pri halogénových klesnúť pod 500 mW/cm2 a pri LED pod 300 mW/cm2 Čas osvetlenia je min. 20 sekúnd na vrstvu, u opáknych farieb OA2 a OA3,5 minimálne  
40 sekúnd. Koncovku svetlovodu držte čo najbližšie k povrchu výplne. Pokiaľ je odstup väčší než 5 mm, je treba počítať so zníženým vytvrdením. Nedostatočné vytvrdenie môže viesť ku sfarbeniu a k problémom v oblasti pulpy.

Vypracovanie:

Vypracovanie a leštenie môže nasledovať okamžite po odstránení matrice pod chladením (extra jemné diamantové brúsky,

brúsne disky). Na záver by sa mal okraj výplne, najlepšie však celý zub nafluoridovať (Bifluorid 12).

Grandio® môže byť použité podľa bežných metód aj na priame a nepriame inleje. Fyzikálne vlastnosti sa dostatočným osvetlením ešte zlepšia.

Upozornenie/ bezpečnostné opatrenia:

-	vedľajšie účinky nie sú známe. Senzibilizácia precitlivelých 
	pacientov sa však nedá vylúčiť.

-	pokiaľ nieje možné dodržať pracovný postup, alebo sú známe 	alergie na jednotlivé zložky ( BIS-GMA, BHT, TEGDMA )

Grandio® nepoužívajte.

-	fenolové látky, najmä eugenol a tymol obsahujúce preparáty, 
	vedú k rušeniu tuhnutia výplne. Použitie zinkoxid-eugenolových cementov alebo iných eugenol obsahujúcich látok v spojitosti s výplňovým materiálom je nevhodné.

- Okluzálne zaťažené výplne kontrolujte minimálne raz ročne,

aby sa prípadné zmeny dali včas rozpoznať

Skladovanie:

Skladovanie od 4°C do 23°C. Pri skladovaní v ľadničke, je treba pred použitím materiál ohriať na izbovú teplotu. Striekačky po odbere materiálu ihneď uzavrite, aby sa zamedzilo osvetleniu. Grandio® nepoužívajte po exspirácii.

Obchodné balenia:

Grandio® 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2),

farebná škála      	obj.č. 1800

Doplnkové balenie 4 g

Obj.č. 1810 	Α1	Obj.č. 1817	C2

Obj.č. 1811  	Α2	Obj.č. 1818	C3

Obj.č. 1812  	Α3 	Obj.č. 1819	D3

Obj.č. 1813  	Α3.5 	Obj.č. 1820  	I

Obj.č. 1814  	Α4 	Obj.č. 1821 	OA2

Obj.č. 1815  	B2 	Obj.č. 1822 	OA3.5

Obj.č. 1816  	B3 	Obj.č. 1823 	BL

Grandio® Caps 50 x 0,25 g (A1, A2, A3, A3.5, B2),

farebná škála      	obj.č. 1830

Doplnkové balenia 20 x 0,25 g

Obj.č. 1840 	Α1 	Obj.č. 1847	C2

Obj.č. 1841   Α2 	Obj.č. 1848  	C3

Obj.č. 1842   Α3 	Obj.č. 1849   	D3

Obj.č. 1843   Α3.5 	Obj.č. 1850   	I

Obj.č. 1844   Α4 	Obj.č. 1851  	OA2

Obj.č. 1845   B2 	Obj.č. 1852   	OA3.5

Obj.č. 1846   B3 	Obj.č. 1853  	BL

Grandio® set Single Dose, 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), farebná škála, 50 Solobond M Single Dose, 5 ml Vococid, príslušenstvo          	Obj.č. 1801

Grandio® Caps set Single Dose, 50 x 0,25 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), farebná škála, 50 Solobond M Single Dose,

5 ml Vococid, príslušenstvo     	Obj.č. 1831

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa týka použitia našich výrobkov, sú naše slovné a písomné upozornenia poprípade poradenstvo poskytované podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo poradenstvo nikoho neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na oblasť použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie len na vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu daným normám, ako i štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.