Comp Natur

Návod na použitie

Comp Natur slúži na ošetrenie defektov zubných krčkov a voľne ležiacich, sfarbených a hypersenzibilných zubných krčkov, hlavne vo viditeľnom frontálnom úseku. Gingíve podobná farebnosť, podporená opakerovým systémom, umožňuje súčasne farebne hodnoverne znázornenie gingívy.  Systém pozostáva so samotuhnúceho adhezora Futurabond, 3 farebne rozličných opakerov ako aj jedného kompomérového výplňového materiálu vo farbe gingívy.

Futurabond je univerzálny samoleptajúci bond s rovnomerne vysokou adhéziou na sklovinu a dentín.

Svetlom tuhnúce opakery slúžia na pokrytie sfarbených zubných krčkov, a k individuálnemu prispôsobeniu ku farbe gingívy.

Svetlom tuhnúce Comp Natur umožňuje zjednodušenú a rýchlu výplňovú techniku.

Indikácie:

- Výplne V triedy ( kazy krčkov, koreňové erózie, klínové defekty ), hlavne pri retrahovanom parodonte ( napr. na základe parodontálnych ochorení ako napr. juvenilná parodontitída, parodontitis profunda atd. )

- Prekrytie obnažených, sfarbených a hypersenzibilnych zubných krčkov, hlavne vo viditeľnom frontálnom úseku.

Spracovanie:

Príprava:

Zuby na ošetrenie očistite bezfluoridovou pastou ( napr. KLINT ). Zaistite

dostatočne suché pole.

Preparácia kavity:

V zasadne sa ma vykonať minimálna preparácia ( adhezívna výplňová

technika ) pri zachovaní zdravého zubného tkaniva (zamedzte nerovným

okrajom).

Bezkazové defekty krčkov nemusia byt preparovane. V tomto prípade stačí

dôkladné vyčistenie ( gumičky, rotačné kefky  sú dostatočné)

Použitie retrakčnej nite môže byť nápomocné.

Čistenie:

- Všetky zbytky v kavite odstráňte vodným sprejom

- Musíte zabrániť kontaminácii krvou alebo slinami

- Prebytočnú vodu odstráňte prúdom vzduchu, ale nevysušte úplne dentín. Cieľom je vlhký, ale nie mokrý povrch dentínu ( Wet Bonding )

Tvorenie farby:

Tmavé alebo silne žlté zubne krčky ovplyvňujú farebnosť nanesenej výplne.

Preto musia byt tieto krčky, pred položením výplne, prekryte priloženým

opakerovým systémom.

Ako pomôcka pre pôsobenie farby slúži priložený farebný kľuč, ktorý

znázorňuje pôsobenie farby opateru v kombinácii s výplňovým materiálom,

ktorý pozostáva z vytvrdnutých materiálových vzoriek:

Svetlá gingíva

Tmavá gingíva

Biela

Výplňový materiál bez opakeru

Miešaním opakeru môžu byt dosiahnuté individuálne farebne stupne.

Typ na tvorenie farby:

Aby ste dosiahli presnú farbu neskoršej výplne, mažte položiť provizórnu

výplň  bez bondingu:

Na vyčistenú a vypreparovanú kavitu natenko naneste ( namiešaný )

opaker a svetelne vytvrďte ( 40 sek.). Následne aplikujte Comp Natur a

vytvrďte ( 40 sek.). Na takto provizórne položenej výplni, skontrolujte

estetický vzhľad. Provizórna výplň môže byť bez väčších problémov

mechanicky ( napr. sondou )  odstránená.

Použitie Futurabond:

- 1 kvapku roztoku A a 1 kvapku roztoku B na miešacej palete štetcom dobre zmiešať

- Namiešaný Futurabond naneste na sklovinu a dentín a vmasírujte po dobu 30 sek. do zubnej masy. Dbajte nato, aby sa bonding nedostal do styku s gingívou

- Futurabond dôkladne vysušte s bezolejovym vzduchom ( min. 5 sek.)

- 20 sek. vytvrdzujte svetlom

Použitie opakeru:

Malé množstvo opakeru naneste na povrch zuba a na tenko roztrite.

Následne 40 sek. vytvrďte svetlom ( Polofil Lux ). Pri nedostatočnom

prekrytí naneste druhú vrstvu opakeru a znovu 40 sek. vytvrďte svetlom.

Použitie Comp Natur:

Výplne o hrúbke nad 2 mm nanášajte a osvetľujte po vrstvách. Každú vrstvu  40 sek. vytvrďte svetlom ( Polofil Lux ). Používajte transparentné kolíky a matrice. Dbajte na dobrý okrajový uzáver. Priložte svetlo čo najbližšie k povrchu výplne. Pri odstupoch väčších ako 5 mm, nie je garantované úplne hĺbkové vytvrdnutie materiálu. Nedostatočné vytvrdnutie materiálu môže viesť k sfarbeniu  a k pulpitickým problémom. Vypracovanie a leštenie môže nasledovať okamžite po odstránení formovacích pomôcok, pod chladením ( napr. jemné/extra jemné diamantové brúsky, diskové brúsky ). Na záver by okraj výplne, lepšie, celý zub mal byť fluoridovaný s Bifluorid 12.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

- Comp Natur obsahuje Bis-GMA, diuretándimetakrylát, TEGDMA, BHT; Opaker obsahuje dimetakryláty ako aj BHT, pri osobách s precitlivenosťami nepoužívajte.

- Pokým nieje možné dodržať ľubovolný krok preparácie ( napr. suché pole ), doporučujeme prípravok nepoužívať.

- Eugenol, alebo hrebíčkový olej obsahujúce prípravky vedú k poruchám tuhnutia výplňového materiálu. Používaniu zinkoxideugenolových cementov alebo iných eugenol obsahujúcich prípravkov sa treba vyhnúť.

- Pri styku s katiónovými ústnymi vodami, plakovými zvýrazňovačmi a chlorhexidínom sa môžu vyskytnúť sfarbenia.

- Intenzívny kontakt Futurabond s retrakčnými niťami nieje želaný, pretože po vytvrdení, sa nasýtené nite môžu prilepiť na zub, a tým sťažiť ich odstránenie.

# Skladovanie:

Pri izbovej teplote ( 15-25C ) skladovať. Striekačky a fľašky s bondom po použití okamžite zavrieť, aby sa zamedzilo odpareniu a vplyvu svetla na rozpúšťadla.

Obchodné formy:

Set 15x0,25g kapsule, á 1ml opaker biely/svetlý/tmavý, 8ml Futurabond,

aplikačné kanyly typ 44, príslušenstvo		    		Art.-Nr. 1670

Doplňovacie balenie 25x0,25g kapsule				Art.-Nr. 1671

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa týka použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezavezné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez nasej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným, v našich dodacích a predajných podmienkach.