AQUALOX

Zodpovedá ISO 4104

Návod na použitie

Aqualox je vodou miešateľný karboxylátový cement, ktorý má veľmi dobré chemicko – fyzikálne vlastnosti. Je výborný na fixáciu ( napr. môstikov) a je vhodný aj ako podložka.

Zloženie:

1g prášku obsahuje 740 mg oxidu zinočnatého a 160 mg kyseliny polyakrylovej

Oblasti použitia:

Na fixáciu koruniek, liatych výplní, ortodontických krúžkov, na podložky a dočasné výplne.

Kontraindikácie:

Neaplikujte priamo na dentín v blízkosti drene  a na otvorenú dreň.

Spôsob použitia:

Pozor! Aqualox sa mieša výlučne s vodou! Dávkovaciu fľaštičku naplníte vodou. Prášok pred každým použitím pretrepte.

Pre fixáciu miešajte zarovnanú odmerku Aqualoxu s 3 kvapkami vody a pre podložku, prípadne provizórnu výplň s 2 kvapkami vody.

Dávkovaciu fľaštičku držte kolmo. Pritom dbajte na to, aby kovová kanyla prečnievala 2-3 mm a odkvapnite potrebné množstvo kvapiek na miešací blok. Aqualox prášok po malých množstvách zmiešajte s vodou. Nasledovné premiešanie nemá prekročiť dobu 30 – 40 sekúnd.

Po skončení miešania je doba spracovania necelé 2 minúty.

Pracovné pole sa má pred aplikáciou cementu vysušiť.

Oblasti v blízkosti pulpy ( zostatková hrúbka dentínu menej ako 1 mm ) pokryte linerom (napr. Calcicur ).

Aqualox vytuhne v ústach za 4 – 6 minút.

Upozornenie:

Fľaštičku s práškom po použití znovu dobre uzavrite a skladujte pri izbovej teplote.

Nástroje ihneď po použití očistite pod tečúcou vodou.

Prípravok uschovávajte mimo dosahu detí!

Po dobe exspirácie nepoužívajte.

Obchodné formy:

Aqualox

Originálne balenie 50 g prášku, príslušenstvo			Obj.č. 		1071

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.