Structur 2 SC

- CE 0482

## Poistné kartuše

Návod na použitie

Structur 2 SC je za studena polymerizujúci systém pasta – pasta na zhotovovanie provizórnych koruniek, môstikov, inlejí a onlejí. Structur 2 SC pozostáva z bázy a katalyzátorovej pasty. Structur 2 SC je dodávaný v 6 farbách A1,A2,A3,B1,B3 a BL (bleach light = OM3).

Použitie kartuše:

Structur 2 SC kartušu vložte do VOCO miešacej pištole (typ 2), alebo inej miešacej pištole. Odstráňte uzáver kartuše a vytláčajte materiál tak dlho, až pokým nevyteká z oboch otvorov rovnaké množstvo. Následne nasaďte miešaciu kanylu a pootočením o 90° zaaretujte. Materiál vytláčajte stlačením páky na úchytke.

Po použití nechajte miešaciu kanylu nasadenú, alebo nasaďte nanovo uzáver kartuše.

Upozornenia k spracovaniu:

Vzniknuté podbiehavé miesta vyrovnajte, nepoužívajte eugenol obsahujúce cementy.

Pokým nebudete používať predpripravené korunky a pod., zhotovte odtlačok.

Vyrovnajte podbiehavé miesta a vytvorte odtokové kanále v odtlačku. Pokým sa dá očakávať tenká stena provizória, odtlačok rozšírte, najmä odstráňte interdentálne septá v aproximálnych priestoroch. Následne odtlačok vyčistite a vysušte.

Aplikujte tekutú zmes Structur 2 SC priamo do odtlačku. Nepreplňujte.

Structur 2 SC dosahuje zhruba za 1 – 1.5 min. od  začiatku miešania ( asi za 0.5 – 1 min. od vloženia do úst) elastickú konzistenciu.

Provizórium vyberte maximálne po 1.5 min z úst, pretože snímanie prebieha bezproblémovo len počas elastickej fázy.

Podľa prebytku v ústach sa dá kontrolovať tuhnutie. Tuhnutie zbytkov materiálu mimo úst sa nedá porovnávať s tuhnutím materiálu v ústach.

| Doba trvania | Celkový čas |
| --- | --- |
| Nanesenie do úst ( 30. sek.) | 30 sek. |
| Tuhnutie v ústach ( 0.5 – 1 min.) | 1 – 1.5 min. |
| Vybratie |  |
| Úplné vytuhnutie ( 3 min.) | 4 – 4.5 min. |
| Ďalšie spracovanie |  |

Vďaka rozdielnym izbovým teplotám, sa môžu vyskytnúť rozdiely v časových údajoch.

Po 2 – 3 min. vyberte provizórium z odtlačku a vysušte ( môžete použiť aj rozpúšťadlo ako napr.: etylalkohol). Ten odstráni inhibičnú vrstvu, ktorá vzniká prístupom kyslíku, a uľahčí ďalšie spracovanie. Povrch provizória by mal byť hodvábne matný.

Následne dôkladne obrúste prebytky a drsné miesta v oblasti gingívy. Hotové provizórium upevnite bez eugenolovým dočasným cementom Provicol/QM.

Upozornenia, bezpečnostné opatrenia :

- Structur 2 SC obsahuje BIS-GMA, amíny, terpény, benzoyl peroxid, BHT, pri alergiách na tieto zložky nepoužívať.

- obrúsené pahýle môžu byť pred zhotovením provizória impregnované                   ( fluoridové laky napr.: Bifluorid 12), aby sa zamedzilo precitlivenosti

- aby nedošlo k poraneniu úlomkami provizória, nemalo by byť príliš zaťažované            ( distálny úsek)

- kompozitové a im podobné podložky a pahýľové nadstavby dobre izolovať, aby nedošlo k ich odstráneniu spolu s provizóriom ( napr.: glycerín)

- nízka hygiena, alebo používanie niektorých ústnych vôd, môže viesť k zmene farby

- doba tuhnutia nepoužitého materiálu ( v miešacej kanyle), nemôže byť braná v úvahu ako miera tuhnutia materiálu v ústach

- úpravy provizória robte až po úplnom vytuhnutí ( 5 min. po začatí miešania)

- možnosti opravy provizória ( odporúča sa Arabesk Flow alebo Admira Flow). Ak by sa aj napriek vysokej stabilite Structur 2 SC zlomil odporúčame následovný postup:

- provizórium dôkladne vyčistiť a vysušiť

- plochy na lepenie zdrsniť, očistiť od prachu. Lomná plocha musí

byť suchá a bezprašná

- adhezívum ( Solobond Plus alebo Solobond M) naneste

s Micro Tim na lomné plochy a ca.15 sek. vpracovávajte a vysušte vzduchom

  - na jednu lomnú plochu naneste Arabesk Flow alebo Admira Flow, lomné plochy spojte, pritlačte a polymerizujte 30 sek. každú stranu

Upozornenia ku skladovaniu :

Skladujte pri teplote do 250C. Kartuše skladujte skryté pred svetlom, to znamená v uzatvorených baleniach, šuplíkoch atď.

Obchodné formy:

Structur 2 SC

Intro set 76g kartuša A3, miešacia pištoľ typ 2, miešacie kanyly typ 6												Art.-Nr. 1478

Balenie, 76g kartuša, miešacie kanyly typ  6

### Art.-Nr. 1479  A1		Art.-Nr. 1482  B1

Art.-Nr. 1480  A2		Art.-Nr. 1483  B3

Art.-Nr. 1481  A3

Balenie, farba BL ( bleach light = OM3) 76g kartuša, miešacie kanyly typ 6 												Art.-Nr. 1485

Klinické balenie, farba A3, 5x76g kartuše, miešacie kanyly typ 6 			                          										Art.-Nr. 1491

Klinické balenie, farba A2, 5x76g kartuše, miešacie kanyly typ 6 			                          										Art.-Nr. 1492

Miešacie kanyly Structur 2 SC, 50 ks, typ 6, modré 			Art.-Nr. 2185

Miešacia pištoľ typ 2							Art.-Nr. 2158

#### Arabesk Flow

Balenie 25x0.25g, A2							Art.-Nr. 1560

Balenie 25x0.25g, A3							Art.-Nr. 1561

Balenie 25x0.25g, A3.5							Art.-Nr. 1562

Balenie 1x3g striekačky A2, s apply-špičkami typ 44			Art.-Nr. 1563

Balenie 1x3g striekačky A3, s apply-špičkami typ 44			Art.-Nr. 1564

Balenie 1x3g striekačky A3.5, s apply-špičkami typ 44			Art.-Nr. 1565

#### Solobond M

Set 4ml adhezívum, 5ml Vococid leptací gél, Micro Tim, príslušenstvo

Art.-Nr. 1225

Doplnkové balenie 2x4ml adhezívum					Art.-Nr. 1226

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa týka použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučné na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrokov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným, v našich dodacích a predajných podmienkach.

VOCO                                  P.O.Box 767                        Tel. +49 4721 719-0

27457 Cuxhaven                  Fax +49 4721 719-109

Germany                             e-mail: info @voco.de

www.voco.de