Brackfix NT

|  | No-Mix Bracket- Adheziv System Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Brackfix NT je No-Mix-Bonding-systém na upevnenie kovových, keramických a plastových bracket na zubnú sklovinu. Skladá sa z tekutého priméru a pastového adhezíva. Pri kontakte obidve zložky rýchle a trvale ztuhnú. Na základe svojich fyzikálných vlastností je Brackfix NT obzvlášť vhodný na upevňovanie v ortodoncii. Brackfix NT neobsahuje žiadny methylmethacrylát (MMA) a tým sa  znížilo riziko podráždenia sliznice.

Rozsah použitia:

Upevnenie ortodontických regulačných systémov (bracket - zámkov z kovu, keramiky a plastov) na pripravenú sklovinu.

Zloženie:

Polymethylmethacryláty, keramický sklenený prášok, benzoyl peroxid

Príprava skloviny:

Naleptané plôšky skloviny sa očistia leštiacou pastou bez fluoridov (Klint) a vodou (bez oleja) a osušia dôkladne vzduchom bez oleja.

Naleptanie sa vykoná leptacím gelom (Vococid) po dobu najm.15 sek. Pokiaľ bola sklovina fluoridovaná, je treba leptanie predĺžit o 10 sek. Naleptané plôšky musia byť kriedovo biele. Pracovné pole vysušiť. Pokiaľ by sa pracovná plocha kontaminovala slinami, musí sa postup opakovať (10 sek.).

Upevnenie zámkov:

Malé množstvo priméru sa pripraví na miešaciu paletu. Štetcom sa nanesie slabá vrstva na plochy,na ktoré sa majú zámky lepiť a potrú sa  bázy zámkov (pri použití bracket z umelých hmôt nie je treba primér). Potom sa na zámky aplikuje adhezívum. Brackety sa umiestnia na zuby a počas 20 sek.vyrovnajú. Potom sa prilačia na povrch zubu.Odstráni sa prebytočný materiál, zámky sa nesmú pritom pohnúť a v tejto konečnej pozícii sa držia 5 - 10 sekúnd.

Sklovina by sa mala ihneď, kvôli jej remineralizácii fluoridovať s  Bifluorid 12. Po 4 minútach sa môžu vykonávať ďaľšie ortodontické úkony ( napr.drátovanie, upevnenie gumičiek).

Odstránenie bracket:

Zámky sa odstraňujú bežnými kliešťami. Brackfix NT sa zo skloviny odstráni leštiacimi kotúčmi (najprv hrubými, potom jemnými) alebo finýrkami. Po ich odstránení sa sklovina fluoriduje s Bifluorid 12. To prospeje remineralizácii a stabilizácii skloviny.

Upozornenia/varovania:

-	U zubov, ktoré boli ošetrené fluoridom, bielením alebo 
	obväzmi, by sa malo od posledného ošetrenia počkat 1

týždeň na upevnenie zámkov.

-	zabrániť tvoreniu prebytkov aj nedostatku Brackfix NT    (vytváraly by sa medzery k tvorbe plaku )

-	nepoužívať veľa tekutiny, len ju tenko naniesť štetcom na 
	sklovinu a zámky.

-	brackety pevne pritlačiť ( nenechať ich posúvať sem a tam),aj
	keď včasná korektúra posunom je možná. Nekorigovať 
	dlho, ale v konečnej pozícii chvíľku pevne pritlačiť.

-	po nanesení adhezíva, zámky ihneď umiestniť, váhaním by 
	vznikali príliš hrubé vrstvy ( hrubšie ako 0,2 mm ) a tým by sa 
	zhoršovalo tuhnutie i pevnosť.

-	pri jemnej štruktúre povrchu bracket (napr. Discovery- metall-
	brackets ) vmasírovať primér do bázy brackety

-	odstránenie zámkov vykonávať opatrne, aby nedochádzalo k natrhnutiu skloviny a iným škodám

-	thermobonding používať len u devitalizovaných zubov alebo 
	pod chladením

-	zabrániť kontaminácii tekutiny so sliznicou, pokiaľ sa tak stane, ihneď opláchnuť, osprejovať a očistiť

-	pri aplikácii adhezíva dbať, aby sa do špičky striekačky s 
	adhezívom nenasal žiadny primér.

Pre istotu vytlačiť pred uložením trochu adhezíva, odtraniť ho

a	nasadiť kryciu čapičku.

-	Brackfix NT obsahuje benzoylperoxid, BIS-GMA, TEGDMA, 
	BHT a amíny. Pokiaľ je pacient na tieto látky alergický, 
	nepoužívať!

-	Vococid obsahuje kyselinu fosforečnú a môže poleptať.
	Pri kontakte s očami, ihneď vypláchnuť vodou a poradiť sa 
	s lekárom.

Skladovanie/ trvanlivosť:

Ukladať v chladničke, ale adaptovať pred použitím na izbovú teplotu. Zabrániť kontaktu priméru a adhezíva. Viedlo by to k ztuhnutiu adhezíva a skráteniu trvanlivosti. Po exspirácii nepoužívať. Trvanlivosť 18 mesiacov.

Spôsob dodávok:

Brackfix NT

Set 2 x 5 g adhezíva, 10 ml priméru, 5 ml Vococid                              a príslušenstvo	   Obj.č. 1206

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 328 089 / 029