Caries Maker

Návod na použitie

Caries Maker obsahuje farebný indikátor ( kyselinová červená ) na zafarbenie infikovaného kariezneho dentínu.

Caries Maker umožňuje optickú kontrolu karieznych oblastí. Zdravý, neinfikovaný, remineralizovateľný dentín nebude zafarbený. Toto umožňuje šetrnú exkaváciu. Neinfikovaný dentín ( nezafarbený ) by mal ostať zachovaný.

Oblasti použitia:

Caries Maker slúži na zafarbenie karieznych hmôt

- na rozpoznanie zbytkových karieznych miest po odstránení viditeľných karieznych miest

- na presné ohraničenie kariezneho dentínu od zdravého, najmä farebne odlišného sekundárneho dentínu

- na kontrolu, či bol kariez úplne odstránený

- na nájdenie zle viditeľných karieznych miest

- na demonštráciu karieznych ložísk pacientovi

- na výučbové ciele ( ne extrahovaných zuboch )

- na nájdenie obliterovaných koreňových kanálikov

- na nájdenie mikrotrhlín vo výplniach a okrajoch

Upozornenia k použitiu:

Najskôr odstrániť zmäknutý a jasne sfarbený dentín. Kavitu potrieť Caries Maker, 5-10 sek. nechať pôsobiť (nie dlhšie!) a následne vymyť vodným sprejom. Aplikácia tekutiny je najjednoduchšia použitím Pele Tim penových peletov.

Kariezny dentín sa zafarbí intenzívne do červena.

Odstráňte úplne zafarbené oblasti, chráňte pritom dôsledne nezafarbený dentín. Postup opakujte až pokým sa neobjaví žiadne nové sfarbenie dentínu.

Zubný povlak a reziduálny kariez skloviny  Caries Maker taktiež zafarbí na červeno a mal by byť odstránený.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

Intenzita sfarbenia môže byť zosilnená krátkym vysušením kavity.

Farbenie nesmie trvať veľmi dlho ( max. 10 sek. ) a farbivo sa musí odstrániť výplachom bez zvyšku. Pokým sa tak nestane, môže sa sfarbiť aj zdravý dentín a následne omylom odstrániť.

Nepoužívajte v blízkosti pulpy, aby nedošlo k zámene kariezneho dentínu a presvitajúcej pulpy.

Zabráňte kontaktu s kožou a odevom ( zafarbenie ).

Kontaminovaný odev očistite zriedeným octom. Predtým overte, či je odev farebne stály.

Caries Maker obsahuje propylénglykol, kontakt so sliznicou precitliveného pacienta môže viesť k iritácii sliznice, poprípade k alergickým prejavom.

Obchodná forma:

Balenie  2x3 ml							Obj. č. 1005

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.