MÍCHAČKA ALGINÁTOVÝCH HMOT:

Míchačka na algináty umožňuje snadné zpracování alginátové hmoty a podobných směsí. Tento přístroj byl koncipován jako jednoduché a spolehlivé zařízení pro dentální kliniky. Pro dosažení optimálních výsledků a zachování dlouhé životnosti přístroje se doporučuje dbát pokynů k použití. 

INSTALACE: 
1.  Opatrně přístroj vybalit a zkontrolovat, zda balení obsahuje následující příslušenství: 
     napájecí kabel, mísící miska, špachtle na algináty.
2.  Pro instalaci přístroje zvolit místo chráněné před zdroji tepla, vibrací a vlhkosti. 
     Opěrná plocha musí být pevná a vodorovná. 
3.  Napájecí kabel připojit ke zdroji 230 V, 50/60 Hz. 
4.  Nasadit misku (B) na fixační podložku přístroje (C). K tomuto účelu nasadit obě části úchytu 
     a otočit jemně miskou ve směru hodinových ručiček 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
1.  Připojit přístroj ke zdroji napětí 230V,50/60Hz. 
     Zapnout hlavní vypínač, který je umístěn v zadní části přístroje. 
2.  Umístit misku svislým směrem na podložku. 
3.  Otočit miskou ve směru hodinových ručiček 1/5 kola (asi 70stupňů) 
4.  Tahem misky směrem vzhůru se ujistit, že spojení mezi miskou a podložkou je pevné. 
5.  Do misky dát výrobcem doporučené množství alginátu a vody. 
6.  Stisknout tlačítko pomalé rychlosti a zároveň hmotu promísit špachtlí. 
7.  Po tomto předmíchání (pár vteřin) stisknout tlačítko vyšší rychlosti a hmotu míchat špachtlí 
     téměř přitištěnou k vnitřní ploše misky (obr.1). 
8.  Po uplynutí doby mísení (několik vteřin), alginátovou hmotu vyjmout špachtlí umístěnou 
     v pozici jako na obr.2. 
9.  Alginátová hmota je připravena k použití. 
10. Přemístit ji do nádoby, misku odejmout a vymýt. 


DŮLEŽITÉ! 
Přístroj disponuje dvěma tlačítky rychlosti chodu: 
pomalé (želva) a rychlé (zajíc). 
Aby nedošlo k poškození přístroje, nemačkat obě tlačítka současně. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: 
Po každém použití umýt misku i špachtli. 
K mytí vnějšího krytu přístroje používat pouze vlhky hadřík, vodu se saponátem. 
Nepoužívat ředidla a jiné hořlaviny. 
Pro údržbu přístroje doporučujeme používat originální náhradní díly. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Před připojením přístroje se ujistit, že napětí je 230V, 50/60Hz. 
Neumisťovat misku na rotační podložku, pokud je přístroj v chodu. 
Zamezit používání přístroje dětem a nekvalifikovaným osobám. 
Pro instalaci přístroje zvolit pevnou a vodorovnou plochu a ujistit se, že silikonové podložky jsou dobře umístěny na ploše. 
Po dokončení mísícího cyklu před odejmutím misky z rotační podložky počkat, až se přístroj zastaví. 
Při čištění přístroje jej odpojit ze sítě. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Napětí: 230V,50/60Hz     
Výkon: 60W   
Výška (s miskou): 230mm   
Šířka: 175mmm   
Hloubka: 250mm   
Váha: 3kg