ODSTRAŇOVAČ ALGINÁTU

Návod k použití

Složení: Prášek obsahuje – uhličitan vápenatý,  uhličitan sodný, anorganický polyfosfát sodný, křemičitan vápenatý  a pěnidla.

Účinky: Roztok odstraňovače alginátu odstraňuje  všechny typy alginátů a ostatní organické a anorganické zbytky z otiskovacích lžic a kovových, plastových, skleněných a porcelánových nástrojů a nádob. Není určen pro čištění hliníkových nástrojů a předmětů.

Dávkování a použití: Šest plných čajových lžiček (cca 50g) prášku rozpusťte za míchání v 1 litru vody. Otiskovací lžíce nebo předměty ponořte do roztoku nejdéle na 2 hodiny, poté je pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou a osušte. Roztok můžete také použít v ultrazvukových čističkách.

Upozornění: Při používání odstraňovače alginátu je vhodné pracovat v rukavicích a bezpodmínečně nutné chránit zrak před kontaktem s roztokem, který je silně zásaditý. Roztok uchovávejte v pevně zavřené plastové lahvi na suchém místě.

Forma dodávky: 700g prášku v plastové dóze