CALXYD

pasta na překrytí pulpy

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení: 
hydroxid vápenatý, glycerin, voda

Charakteristika:
Přípravek ve formě pasty s výrazně protizánětlivým účinkem. Podporuje tvorbu sekundárního dentinu, který vytváří biologický uzávěr kavity v blízkosti pulpy.

Indikace:

- Přímé i nepřímé překrytí pulpy.

- Překrytí pulpy po vitální amputaci.

- Plnění kořenových kanálků při ošetření gangrény.

Kontraindikace:

Přímé překrytí pulpy v infikovaném dentinu, překrytí zánětlivě změněné pulpy a provizorní plnění kořenových kanálků u purulentních periodontitid s exsudací jsou kontraindikací pro použití pasty CALXYD. CALXYD® je kontraindikován v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:

Pasta CALXYD je určena pro přísně lokální použití, neboť díky vysokému pH může způsobit poleptání citlivých tkání.

Aplikace:

Konzervační ošetření:

Pasta CALXYD se nanáší v tenké vrstvě na pulpální stěnu kavity (nepřímé překrytí) nebo na obnaženou pulpu (přímé překrytí), případně na pahýl pulpy po provedené vitální amputaci.  Přebytek vody lze mírně odsát vatovou peletkou a tím se stabilizuje netuhnoucí pasta v ošetřovaném místě. CALXYD se po aplikaci opatrně, bez komprese převrství cementem.

Endodontické ošetření:

Po mechanické přípravě kořenového kanálku se aplikuje pasta CALXYD rotačním plničem. Následně se pasta  lehce zkondenzuje vatovou peletkou v oblasti kořenového vchodu a uzavře se provizorním výplňovým materiálem (např.PROVIMAT HV, ADHESOR, ADHESOR CARBOFINE apod.).

Upozornění:

Pasta CALXYD se může působením vzdušného oxidu uhličitého měnit na uhličitan vápenatý, což může vést ke změně jejích vlastností, k zatuhávání nebo k vysychání, a proto je třeba uchovávat pastu v dobře uzavřené                                stříkačce. Materiál nelze používat po uplynutí doby použitelnosti.

Varování:

Vysoké pH pasty CALXYD® může způsobit poleptání sliznice a kůže. Při manipulaci zamezte styku s kůží. Riziko nebezpečí vážného poškození očí, při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou                                pomoc.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

2 x 3,5 g pasty ve stříkačce                           		  			Datum poslední revize: 9. 9. 2004