FLAVA s.r.o., Lanškrounská 31, 568 02 Svitavy, tel: 461 533 323, e-mail: office@flava.cz

SHERASON  927

Čistič protéz na bázi kyseliny.

Odstraňuje zubní kámen, cement, sádru, zatmelovací hmotu, oxidy a tavicí přísady

Nedoporučujeme používat na protézy s keramickými zuby!

Poměr míchání:

nezředěný – nejrychlejší účinek

směs s vodou 1 : 1 – pomalé působení

Použití:

SHERASON  927 může být použit pouze ve skleněné nádobě s víčkem!

Použijte takové množství tekutiny, aby vyly čištěné protézy zcela ponořené.

Do tekutiny přidejte 2 – 3 kapky SHERADECALON. Ten vytvoří krycí film, který minimalizuje případný zápach.

Pečlivě uzavřete víkem.

Čas zpracování:

bez ultrazvuku: cca 10 minut

s ultrazvukem: cca 3-4 minuty

Inhibitory obsažené v tekutině zabraňují během čistícího procesu vzniku koroze na kovových částech protéz.

Po skončení čištění vyjměte pinzetou protézu. Dbejte, aby vám neukápla tekutina na ultrazvukový přístroj nebo na jiné kovové předměty. Mohlo by dojít ke zrezivění.

Protézu omyjte kartáčkem pod tekoucí vodou.

Při dobře uzavřené nádobě lze tekutinu použít vícekrát.

Likvidace:

Vzhledem k tomu,že je SHERASON  927 biologicky rozložitelný, zbylou tekutinu rozřeďte velkým množstvím vody a vylijte ji do odpadu.