Amalgam Liner

|  | zodpovedá direktíve 93/42 EWG, dodatok 1 Nepostrádateľný ako izolácia a ochrana všetkých amalgámových výplní. Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

# AMALGAM LINER je lak na izolovanie dentínu pred amalgámom a pečatenie amalgámových výplní.

Obsiahnuté striebro viaže prebytočnú ortuť a znižuje tým jej vstrebávanie v kritickej fáze viazania sa amalgámu.

Zloženie:

striebro, fluorid sodný, fluorid vápenatý, ethylacetát, ester celulózy, kolódium, eugenol

Rozsah použitia: Amalgam Liner sa používa

-	ako ochranná podložka pre dentín pod amalgámové výplne
-	k zapečateniu amalgámových výplní bezprostredne po ich
	zhotovení

Spôsob použitia:

Kavita pre výplň sa vypreparuje, vyčistí a dôkladne vysuší, najlepšie pomocou, napr. Sikko Tim. Sikko Tim odmasťuje, vysušuje a dezinfikuje.

U hlbokých kavít a v blízkosti pulpy je treba  zhotoviť podložku na ochranu drene (napr. Calciomol / Calcicur - roentgen-kontrastný calciumhydroxid). Zvlášť vhodné je pre stabilné podloženie použitie Ionoseal/Solobond M.

Fľaštičku s Amalgam Liner uchopte medzi palec a ukazovák a pretrepte, striebro sa musí v roztoku rovnomerne rozdeliť. Akonáhle sa guličky rozpustia, už ďalej silno netrepať.

Amalgam Liner naneste na štetec na jedno použitie alebo na penovú peletu (najlepšie Pele Tim) a potrite dotykom všetky dentínové plochy príp. podložku vo vysušenej kavite až k okraju. Vzduchom lak vysušte (cca. 30 sek.) a nakoniec položte amalgámovú výplň. Aby sa zabránilo pôsobeniu slín a uvoľňovaniu ortuti vo fáze tuhnutia, je možné čerstvú výplň nakoniec zapečatiť s Amalgam Liner.

Pokyny a upozornenia:

- Fľaštičku s Amalgam Liner po použití ihneď uzavrieť a uložiť pri
	izbovej teplote a chrániť pred slnečným svetlom.

-	Čerstvé škvrny po Amalgam Liner sa dajú odstrániť

rozpúšťadlom (vyskúšať odolnosť materiálu), príp. pomocou

prostriedkov na	odstránenie škvŕn po vývojke alebo ustaľovači.

-	Amalgam Liner by mal mať vždy optimálnu konzistenciu. Hustý 
	materiál sa dá zriediť niekoľkými kvapkami rozpúšťadla, hustotu 
	potom porovnať s novou fľaštičkou.

-	Vata nieje pre nanášanie  Amalgam Liner vhodná, pretože sa z 
	nej uvoľňujú vlákna.

-	Pri alergii na zložky, ktoré Amalgam Liner obsahuje, 
	nepoužívať.

-	Rozpúšťadlo je horľavina, preto chrániť Amalgam Liner  a 
	rozpúšťadlo pred blízkosťou ohňa.

-	Pre iné výplňové materiály a vo frontálnej oblasti sa Amalgam 
	Liner nehodí, vhodný je tu Thermoline.

Doplňujúce pokyny:

Ideálny nosič pre všetky tekuté a pastózne materiály sú penové pelety Pele Tim, zvlášť vhodné pre Amalgam Liner, Sikko Tim, Thermoline.

Skladovanie a doba použiteľnosti:

Chrániť pred slnkom, skladovať pri izbovej teplote do 25 st. C, doba použiteľnosti 41 mesiacov.

Spôsob dodávok: Amalgam Liner

Set 4,5 g (cca. 300 aplikácií) s rozpúšťadlom	Obj.č. 1024

Klinické balenie set 9 g + rozpúšťadlo	Obj.č. 1025

Klinická fľaša 9 g (cca. 600 aplikácií)	Obj.č. 1026

Rozpúšťadlo 10ml vo fľaštičke	Obj.č. 1032

Pele Tim sa dodáva

vel.č.1 (malé, 4mm ) cca. 3000 peliet a ďalšie 4 veľkosti

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 358 129 / 038